附件：

1.采购需求资料表

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

心圩江泵站7#出水压力箱涵盖板临时修复及水标尺维修更新服务项目

采购需求资料表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量单位 | 服务内容及要求 | 预算报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、心圩江泵站7号机组出水压力箱涵盖板临时修复服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 7号机组出水压力箱涵盖板临时修复服务 | - 1项 |  | - 对变形的泵站排水压力箱涵变形金属构件进行外观损坏及裂痕检查，检测构件整体的平整度，矫正箱涵变形位置，恢复板材应力面平整度，根据变形点位重新从分段定位；焊缝高度按《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》执行。 - 矫正恢复变形的盖板后，将盖板满焊至原埋件顶部； - 因属于临时修复，为降低维修经费的投入，建议利旧，保持原样修复。项目业主甲方可无偿提供10吨吊车1辆配合协助相关工作； - 提供维修施工方案及预算（预算以工程定额造价为准）。 |  |
| 二、水标尺维修更新 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水标尺维修更新 |  | 1项 | - 1、维修更换的水标尺位置：心圩江泵站进水口处、心圩江防洪闸处、可利江蓄水闸出水口处、可利江防洪闸处；共计四处位置需维修更新水标尺； - 2、维修更新水标尺数量：心圩江泵站进水口前池处为双面1扇，心圩江防洪闸处单面1扇，可利江蓄水闸出水口处1扇（长）单面、4扇（短）双面，可利江防洪闸处单面1扇； - 3、规格及技术参数需求：304不锈钢板，不锈钢板板厚为2mm或其他更优质的水文标识材料，9.38M×0.55M，水位刻度标识按现场原标尺刻度样式制作； - 4、水标尺安装需自行测量安装高程基准，安装高程基准面按85国家高程基准进行测量并安装 - 提供维修实施方案及预算清单（预算以工程定额造价为准）。 |  |
| - 商务 条款 | - 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 - 二、提交服务成果时间：自签订合同之日起15个工作日内完成所有维护维修工作，并达到交付采购人使用标准。 - 三、提交服务成果地点：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心心圩江泵站及采购人指定的其他地点。 - 四、质量保证要求：压力箱涵盖板修复质保期1年，水标尺质保期为3年。 - 五、服务响应要求： - 1、提供7×24小时的技术咨询，7×8小时内接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，2小时内到现场响应，8小时内维护完成，超过24小时无法修复必须提出解决方案。 - 2、成交供应商在项目实施过程中的技术工作人员必需遵守采购人单位的各项规章制度，科学合理的施工，如有破坏单位建筑物的按原貌恢复，设施设备的按原价赔偿。 - 3、安全生产要求：中标商必须严格按照安全生产要求进行维保作业，中标商为安全生产主要责任人，若中标商在维保过程中因自身责任造成安全生产事故，或发生违反采购人有关安全文明管理规定的行为，采购人将按国家、行业有关法律法规或上级单位以及采购人有关安全生产管理规定作出相应的处罚。此外，采购人保留向中标商依法追究其法律责任以及因事故造成的经济损失的权利。 - 4、本项目总预算为包干价，竞标人必需充分考虑因采购人安装要求和安装环境的特殊性而可能产生的租赁设备，人工，配件，及因安装施工难度超出预期额外产生的一切费用，采购人不在另行追加支付费用。 - 六、其他要求： - 1、报价必须含以下部分，包括： - （1）服务的价格； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）必要的专用工具。 - 2、付款方式：本项目验收后采购人一次性支付合同款。 - 3、报价人须提供针对本项目的服务对象提供施工组织方案、服务保障体系、编制实施预算（预算以工程定额造价为准）等。 - 4、报价人如需现场勘查，可到用户现场考察了解情况，费用自理。 - 七、付款方式：本项目无预付款，完成安装施工后，经验收合格后，项目中标方按审定的结算价的结果开具合法票据，收到票据且财政资金到位后10个工作日内一次性支付全部款项。 |  |  |  |  |

2.报价表（按附件格式）

报价表

采购项目名称：心圩江泵站7#出水压力箱涵盖板临时修复及水标尺维修更新服务项目

| - 序号 | - 标的名称 | - 数量 - ① | - 单价 - ② | - 竞标报价 - ③=①×② | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、心圩江泵站7号机组出水压力箱涵盖板临时修复服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 7号机组出水压力箱涵盖板临时修复服务 | - 1项 |  |  |  |
| - 二、水标尺维修更新 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水标尺维修更新 | 1项 |  |  |  |
| - 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |

法定代表人（企业负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商联系人：

供应商联系电话：

日期：     年     月    日

3.施工（实施）方案；（格式自拟）

4. 营业执照复印件

5.法定代表人身份证正反面复印件

6.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托请提供）

法定代表人（企业负责人）授权书

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的  （项目名称）      采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（企业负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人身份证正反面复印件